附件3

| 区域/场所 | 系统 | 核心设备（含主要型号、数量） |
| --- | --- | --- |
| 学术报告厅 | 扩声（音频）系统 | 扬声器：左右声道全频扬声器系统4个；中置声道人声全频扬声器系统2个；超低频扬声器系统2个；一二层补声扬声器系统12个；下层补声扬声器（拉声像）2个；台唇补声扬声器系统6个；舞台返送扬声器（固定）2个、（流动）4个 功放：全频数字功放2台；中置人声全频数字功放1台；超低频数字功放1台；一二层补声数字功放2台；下层补声数字功放1台；台唇补声功放1台；返送固定功放1台；返送流动功放1台 调音与处理：主分离式数字调音台操作界面1台＋舞台基站AR2412、AR0804各1台；模拟调音台GL2900-840 1台；专业数字效果器M350 2台 拾音：无线手持传声器ATW-2120D 4台；无线头戴传声器2台；鹅颈话筒U857QSU 8只（配底座AT8668S 8台）；D段天线分配器AEW-DA660D 2台、天线放大器ATW-B80D 1对、宽频天线ATW-A49 1对 监听与播放：监听音箱SM5 2台；监听耳机K77 1只；机架式双CD机DN-D4500 1台；DVD播放机1台；远程管理监控软件1套 |
| 学术报告厅 | 内通系统 | 内通控制主机EF-200 2台；双通道台式机站ES-200 4台；单通道腰包EM201 6台；单筒耳机AM-100/2 6台；定压功放CXA160 2台；吸顶扬声器CIS2.6 8个；操作台TBC101CZT 1台；监督机柜WBE6642 1台 |
| 学术报告厅 | 数字会议系统 | 会议系统主机PlixusAE＋Dante音频网络1台；主席单元Confidea T-CI 1台；代表单元Confidea T-DI 7台；会议话筒杆D-Mic40SL 8台；多通道输出接口xOUT12 1台 |
| 学术报告厅 | 同声传译系统 | 同传主机DT-ZM8506 1台；译员单元DT-ZM8520 4台；信号混合器DT-ZM8500、驱动器DT-ZM8500A、发射器DT-ZM8501A各1台；同传接收单元DT-ZM8550 150台；充电器箱DT-ZM8550A 6套 |
| 学术报告厅 | 视频系统 | 高清投影机Mercury 1套＋370″投影幕1套；侧屏C62500/RGB 2块；会标屏44100/1R1G 1块；侧屏视频服务器LVP605 2台；高清混合矩阵VS-1616D 1台（含双绞线/HDMI输入输出板卡、HDMI双绞线收发器、VGA发送器、HDMI分配放大器、CV转HDMI转换器等配套板卡） 摄像机EVI-D90P 5台＋摄像机控制器RM-BR300 1台；19″液晶监视器S24D360HL 6台；远程视频会议终端C40 1台；会议录播一体机CL4-DVI-HC 1套；电脑T4900C 3台 |
| 学术报告厅 | 中控系统 | 集中控制主机NX-3200 1台；主机电源供应器PSR4.4 1套；无线触摸屏iPad Air2 1台＋iPad授权软件TPC-IPAD 1套；中控编程软件Netlink&TPDesign 1套；无线路由器TL-WDR6300 1台 |
| 学术报告厅 | 保障配套设备 | UPS C10KS 3套；设备机柜WBE6642 4套、功放机柜WBE6632 2套、同传机柜WBE6618 1套；智能时序电源ES801 4台；综合接口箱2套、综合接口地插盒4套 |
| 放映厅 | 影院扩声系统 | 左中右声道影院全频扬声器CB259z 3个；影院超低频扬声器SB284z 1个；环绕扬声器CR72z 8个；全频功放M14D(HF)2台、K3(LF)2台；超低频功放K3 1台；环绕功放M50Q 2台；音箱管理器UX8800 2台；影院数字处理器DCP-100 1台；调音台ZED1402/X 1台；反馈抑制器Feedback Ferret 1台；DVD播放机1台 |
| 放映厅 | 数字会议系统 | 数字会议主机Confidea WCAP G3 1台；无线主席单元Confidea CD G3 1台；无线代表单元Confidea DD G3 3台；会议话筒杆4个；电池充电槽Confidea CHT 1台；无线路由器1台 |
| 放映厅 | 同声传译系统 | 同传主机DT-ZM8506 1台；译员单元4台；混合器、驱动器、发射器各1台；同传接收单元DT-ZM8550 130台；充电器箱4套 |
| 放映厅 | 视频（放映）系统 | 2K数字放映机NEC-NC900C-A+ 1套；放映银幕6.33m×2.81m 1套；混合矩阵VS-1616D 1台（含配套板卡及收发器）；高清摄像机VC-A30 1套；远程视频会议终端C40 1台；会议录播一体机CL4-DVI-HC 1套 |
| 放映厅 | 保障配套设备 | 设备机柜WBE6642 1套；智能时序电源ES801 1套 |
| 208会议室 | 多媒体系统 | 吸顶音箱Ci-4T 8台；数字音频处理器SC8008 1台；功率放大器CI-850T 1台；无线会议话筒（主SLX4+MX890+MX415LP/C）4台、（备HS-940）1台；工程投影机E-Vision4500 1套；电动幕布SN120XEK-D 1套；无线投影系统WiPG-1000 1套；电源时序器Pro-80 1套；机柜WBE6612 1台 |
| 灯光系统 | 舞台灯具 | LED荧光灯FDL-R180L 36套；LED天排灯FDL-T403L-X3 14套；追光灯FDL-HMI2500 2套；19度成像灯FDL-EPL150 28套；26度成像灯FDL-EPL150 8套；LED聚光灯FDL-J300 16套 |
| 灯光系统 | 灯光控制系统 | 综合灯光控制台FULL BOAR4 2台；24口网络交换机SG92-24（中控室、调光柜室、网络中继柜分布）；多模光纤模块GLC-SX-MMD；2路机架式网络解码器DMX2108；DMX信号放大器1进8出FDL-8DXSP；调光柜FDL-IDP96N 1台；直通柜FDL-IDP96ZT 1台；UPS备用电源RACK1K；48口网络配线架；灯光信号网络中继柜（中控室、调光柜室）各1台 |
| 舞台机械 | 舞台机械系统 | 舞台刚性防火幕（定制）1套；升降对开大幕（定制）1台；假台口上片1套、假台口侧片2套；灯景合一吊杆5根；电动吊杆1根；机械电气控制系统WDDT-37S 1套；前檐幕、大幕（枣红色金丝绒）及白色天幕1块；配套舞台交换、功放、LED屏、舞台机械等配电箱（详见原清单第75—82项） |
| 五楼社教区 | LED显示与灯光 | P1.875 LED屏1套 |